Revision History

| Draft Date | Revision No. | Description |
| --- | --- | --- |
| 2023/11/13 | V1.1 | 1.优化版本。 |
| 2023/8/2 | V1.0 | 1.初始版本。 |

目		录

1. 实验箱简介	3

2. 软硬件参数	5

3. 拓展模块	7

4. 开发资料	12

5. 电气特性	12

6. 实验箱机械尺寸	13

7. 实验箱套件清单	13

8. 技术支持	15

9. 增值服务	15

更多帮助	16

附录A 教学实验	17

实验箱简介

- 基于Samsung S5P6818，ARM Cortex-A53八核处理器，主频1.4GHz。

- 集成Mali-400 MP4图形处理器，支持3D图形流畅运行，支持1080P大尺寸高清视频播放。

- 实验箱含实验板、7寸触摸屏、7寸全键盘，可选20多种拓展模块。

- 实验箱支持：音频输入输出接口、摄像头接口、电机接口、ADC、Ethernet、UART、RTC、LCD、HDMI、USB HOST、USB OTG、SPI、IIC、GPIO、SD等外设与接口。

- 适用于嵌入式系统、物联网、无线传感器、人工智能等教学领域。

图 1 TL6818-PlusTEB实验箱外观图

图 2 TL6818-PlusTEB实验箱整体图

图 3 TL6818-PlusTEB实验箱整体图（连接模块）

TL6818-PlusTEB是创龙一款基于Samsung S5P6818 ARM Cortex-A53八核处理器的新型嵌入式教学实验箱，提供了丰富的教学实验和开发例程，适合高校以及研究所等实验机构。

TL6818-PlusTEB实验箱提供的实验指导手册包括实验目的、原理、步骤及源码解析等，注重实验的过程，内容详细且丰富，可以帮助学生打好专业基础，也有利于教师教学计划的开展。

软硬件参数

硬件框图

图 4 TL6818-PlusTEB实验箱硬件资源

硬件参数

表 1 实验板硬件参数

| CPU | Samsung S5P6818 ARM Cortex-A53 八核处理器，主频1.4GHz |
| --- | --- |
| EMMC | 16GByte |
| RAM | 2GByte DDR3 |
| FLASH | 32Mbit SPI FLASH |
| B2B Connector | 4x 80pin公座B2B，共320pin |
| IO | 2x GPIO拓展接口，20pin IDC3简易牛角座，间距2.54mm |
|  | 1x SPI/UART2扩展接口，20pin IDC3简易牛角座，间距2.54mm |
|  | 1x UART3拓展接口，20pin IDC3简易牛角座，间距2.54mm |
|  | 1x IIC/ADC3拓展接口，20pin IDC3简易牛角座，间距2.54mm |
|  | 1x电机拓展接口，20pin IDC3简易牛角座，间距2.54mm |
| KEY | 1x系统复位按键 |
|  | 1x电源复位按键 |
|  | 4x可编程输入按键 |
| LED | 1x 底板供电指示灯 |
| JTAG | 1x 14pin JTAG接口 |
| BOOT SET | 1x 3bit启动方式选择拨码开关 |
| SD CARD | 1x Micro SD卡接口 |
| RTC | 1x CR2032 RTC座 |
| ADC | 片内 8通道 12-bit ADC，其中1通道用于CPU温度检测，1通道引出至IO拓展接口（0-1.8V），6通道通过SMA座子引出，幅值范围：0-1.8V，最高输入频率：100KHz，采样速率：1MSPS |
| AUDIO | 1x 3.5mm MIC 音频输入输出接口 |
|  | 1x 3.5mm LINE IN 音频输入接口 |
|  | 1x 3.5mm LINE OUT 音频输出接口 |
| HDMI | 1x HDMI输出接口 |
| DISPLAY | 1x LVDS电容屏接口 |
|  | 1x MIPI接口 |
|  | 1x RGB屏接口 |
| USB | 1x USB OTG |
|  | 4x USB HOST，USB 2.0接口 |
| UART | 2x RS232 UART |
| Ethernet | 1x RGMII Ethernet RJ45接口，10/100/1000M自适应 |
| CAMERA | 1x CAMERA接口，FPC接口 |
| SWITCH | 1x电源按键开关 |
| POWER | 1x 12V 6A直流输入 |

软件参数

表 2

| VMware | VMware-workstation-full-17.0.0 |
| --- | --- |
| Qt版本 | Qt4.7 |
| Ubuntu系统 | Ubuntu14.04 |
| kernel版本 | Linux3.4.39 |
| uboot版本 | uboot2014.07 |

拓展模块

| 模块名称 | 模块图片 | 模块特性 |
| --- | --- | --- |
| TL-KEYBOARD （4x4矩阵键盘模块） |  | - GPIO通信接口 - 4*4矩阵按键 |
| TL-LATTICE （16x16点阵模块） |  | - GPIO通信接口 - 4个8*8点阵组成 |
| TL-LEDS-BUZZER （流水灯和蜂鸣器模块） |  | - GPIO通信接口 - 无源蜂鸣器 - 9个三色LED |
| TL-RELAY （继电器模块） |  | - GPIO通信接口 - 继电器 |
| TL-NixieTube （数码管模块） |  | - GPIO通信接口 - 四位八段数码管 |
| TL-STEPMOTOR （步进电机模块） |  | - GPIO通信接口 - 五线四相步进电机 |
| TL-DCMOTOR （直流电机模块） |  | - GPIO通信接口 - 霍尔传感器测速 |
| TL-TRAFFICLIGHT （交通灯模块） |  | - GPIO通信接口 - 12个发光二极管 |
| TL-Ultrasonic-IR_AVOID （超声波和红外避障模块） |  | - GPIO通信接口 - 超声波可探测距离为0.1-12米 - 红外避障的工作范围：0.2 -15 mm（相对收集器电流>20%范围内） |
| TL-RFID （射频识别模块） |  | - SPI通信接口 - 13.56MHz 非接触式通信中高集成度读写卡 |
| TL-LORA （远距离传输模块） |  | - SPI通信接口 - 基于 LoRa 扩频调制技术 |
| TL-CAN&485 （CAN和RS485模块） |  | - SPI/UART2通信接口 - 1路CAN - 1路RS485 |
| TL-Fingerprinting （指纹识别模块） |  | - UART通信接口 - 指纹录入，图像处理，指纹比对，指纹特征储存等功能 |
| TL-GPS （全球定位系统模块） |  | - UART通信接口 - GPS北斗双模定位 |
| TL-VOICECCONTROL （语音控制模块） |  | - UART通信接口 - ASR（语音识别）和语音降噪功能 |
| TL-ZIGBEE （无线传感器网络模块） |  | - UART通信接口 - 基于zigbee通信协议 |
| TL-BLUETOOTH （蓝牙模块） |  | - UART通信接口 - 基于蓝牙5.0传输协议，工作在2.4GHz频段 |
| TL-HGR_HBI （人体感应和手势识别模块） |  | - IIC通信接口 - 手势识别可识别UP、Down、Right、Left等9种常用手势 - 人体感应基于D204S系列芯片的，高灵敏度 |
| TL-BO_IR_LDR_TAHS （血氧和红外测温和坏境光和温湿度模块） |  | - IIC通信接口 - 集成有脉搏血氧仪和心率监测传感器芯片 - 非接触式红外线温度传感器 - 颜色传感器可感应红光、绿光、蓝光和白光 - 温湿度测量温度范围-40℃到80℃（精度±0.5℃），测量湿度范围0~100%RH（25℃下精度±3%RH） |
| TL-OV5640H （摄像头模块） |  | - Camera通信接口 - 500万像素CMOS图像传感器 |
| TL-RGB-VGA （RGB转VGA模块） |  | - FPC输入接口 - VGA输出接口（RGB565格式） |
| 4G模块 |  | - USB通信接口 - EC20 R2.1 Mini PCIe-C 4G通讯模块 |
| WiFi模块 |  | - USB通信接口 - 传输速率为 150Mbps |

开发资料

教学资源

- 提供完整的实验代码，以及适合教学的《教学实验指导手册》，目录详见附录A，教学实验主要包括：

- Linux 实验环境搭建与 Linux 开发基础

- Linux 系统移植开发实验

- Linux 驱动开发实验

- Linux 应用开发实验

- Linux Qt 图形界面开发实验

电气特性

表 3

| 环境参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商业级温度 | 0°C | / | 70°C |
| 工业级温度 | -40°C | / | 85°C |
| 工作电压 | / | 12V | / |

实验箱机械尺寸

表 4

| 名称 | 长 | 宽 | 高 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验箱箱体 | 495mm | 384mm | 204mm |
| 实验板 | 416mm | 282mm | / |

实验箱套件清单

表 5

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| TL6818-PlusTEB实验主板 | 1块 |
| 键盘 | 1个 |
| 12V 6A电源 | 1个 |
| USB转RS232串口线 | 2条 |
| RS232交叉串口母线 | 2条 |
| 网线 | 1条 |
| 耳机 | 1个 |
| 音频线 | 1条 |
| Micro USB线 | 1条 |
| HDMI线 | 1条 |
| VGA线 | 1条 |
| RS485转RS232模块 | 1个 |
| SMA转BNC公头 | 1条 |
| 读卡器 | 1个 |
| 杜邦线 | 若干 |
| 撬板棍 | 1根 |
| SD卡 | 1张 |
| 屏幕软排线 | 1条 |
| 摄像头软排线 | 1条 |
| TL-LEDLattice 16*16点阵模块 | 1个 |
| TL-Keyboard矩阵键盘模块 | 1个 |
| TL-CANRS485 CAN&RS485模块 | 1个 |
| TL-GPS GPS模块 | 1个 |
| TL-LORA远距离传输模块 | 1个 |
| TL-RFID射频识别模块 | 1个 |
| TL-RGB-VGA RGB转VGA模块 | 1个 |
| TL-STEPMOTOR步进电机模块 | 1个 |
| TL-Ultrasonic-IR_AVOID超声波&红外避障模块 | 1个 |
| TL-LED_BUZZER发光二极管&蜂鸣器模块 | 1个 |
| TL-Relay继电器模块 | 1个 |
| TL-TrafficLight交通灯模块 | 1个 |
| TL-BLUETOOTH蓝牙模块 | 1个 |
| TL-OV5640H摄像头模块 | 1个 |
| TL-HGR_HBI手势识别&人体感应模块 | 1个 |
| TL-NixieTube数码管模块 | 1个 |
| TL-BO_IR_LDR_TAHS血氧&红外&坏境光&温湿度模块 | 1个 |
| TL-VoiceControl语音控制模块 | 1个 |
| TL-DCMotor直流电机模块 | 1个 |
| TL-Fingerprinting指纹识别模块 | 1个 |
| TL-ZigBee无线传感器网络模块 | 1个 |
| WiFi模块 | 1个 |
| 4G模块 | 1个 |
| USB下载器（语音控制模块专用） | 每批次1个 |
| U盘 | 每批次1个 |

技术支持

- 协助解决按照用户手册操作出现的异常问题；

- 协助产品故障判定；

- 协助正确编译与运行所提供的源代码；

- 协助进行产品二次开发；

- 提供长期的售后服务。

增值服务

- 主板定制设计

- 实验箱定制设计

- 嵌入式软件开发

- 项目合作开发

- 技术培训

- 更多帮助

销售邮箱：hjh@tronlong.com

技术邮箱：zxh@tronlong.com

创龙总机：020-8998-6280

技术热线：020-3893-9734

创龙教仪官网：www.tronlongtech.com

技术论坛：www.51ele.net

线上商城：https://tronlong.taobao.com

- 附录A 教学实验

表 6

| Linux 实验环境搭建与 Linux 开发基础 | 实验1 安装虚拟机与Ubuntu 操作系统 |
| --- | --- |
|  | 实验2 Linux 开发基础实验 |
| Linux 系统移植开发实验 | 实验1 编译 Linux 系统实验 |
|  | 实验2 烧录 Linux 系统实验 |
| Linux 驱动开发实验 | 实验1 LED 驱动实验 |
|  | 实验2 PWM 驱动实验 |
|  | 实验3 ADC驱动实验 |
|  | 实验4 看门狗驱动实验 |
|  | 实验5 按键中断驱动实验 |
|  | 实验6 IIC 驱动实验 |
|  | 实验7 SPI 驱动实验 |
|  | 实验8 CAN 总通信实验 |
|  | 实验9 LCD 液晶屏显示实验 |
|  | 实验10 TOUCH 触摸屏实验 |
|  | 实验11 像头数据采集实验 |
|  | 实验12 RTC 实时时钟实验 |
|  | 实验13 AUDIO 音频实验 |
|  | 实验14 WIFI 无线通信实验 |
|  | 实验15 HDMI 驱动实验 |
| Linux应用开发实验 | 实验1 LED 灯实验 |
|  | 实验2 蜂鸣实验 |
|  | 实验3 系统复位实验 |
|  | 实验4 按键中断实验 |
|  | 实验5 RS232 串口通信实验 |
|  | 实验6 ADC模数转换实验 |
|  | 实验7 摄像头采集实验 |
|  | 实验8 继电器实验 |
|  | 实验9交通灯控制实验 |
|  | 实验10 音频采集播放实验 |
|  | 实验11 SD/EMMC 读写速度测试实验 |
|  | 实验12 USB 总线读写速度测试实验 |
|  | 实验13 RTC时钟实验 |
|  | 实验14 LCD 背光调节实验 |
|  | 实验15 LVDS 背光调节实验(搭配10寸LVDS 屏幕) |
|  | 实验16 CAN 通讯实验 |
| Linux Qt 形界面开发实验 | 实验1 LED 控制实验 (工程创建步骤) |
|  | 实验2 蜂鸣器控制实验 |
|  | 实验3 点阵控制实验 |
|  | 实验4 阵盘实验 |
|  | 实验5 指纹识别实验 |
|  | 实验6 语音控制实验 |
|  | 实验7 蓝牙通讯实验 |
|  | 实验8 GPS 定位实验 |
|  | 实验9 LORA 通讯实验 |
|  | 实验10 ZigBee通讯实验 |
|  | 实验11 WiFi无线通信实验 |
|  | 实验12 RFID 射频识别实验 |
|  | 实验13 RS485 通讯实验 |
|  | 实验14 红外测温实验 |
|  | 实验15 血氧心率检测实验 |
|  | 实验16 手势识别实验 |
|  | 实验17 人体感应传感实验 |
|  | 实验18 光照传感实验 |
|  | 实验19 温湿度传感器实验 |
|  | 实验20 步进电机控制实验 |
|  | 实验21 直流有刷电机控制实验 |
|  | 实验22 数码管显示实验 |
|  | 实验23红外避障实验 |
|  | 实验24 超声波测距实验验 |
|  | 实验 25 4G 通讯实验 |